Техническое задание

- ПАК ViPNet Coordinator HW 100 C 4.x

- Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW 100 C 4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный

| Аппаратная платформа | Универсальный компьютер серии BK3741S-00C |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации | t - 0..+50 °С, влажность 0..90% |
| Размеры | 187х130х52 мм (ШхВхГ) |
| Масса | 1 кг (без адаптера переменного тока) |
| Операционная система | Адаптированная ОС Linux |
| Число сетевых портов | 4x10/100/1000 Мбит RJ 45 |
| Совместимость с другими программами | C любыми VPN-продуктами из линейки ViPNet CUSTOM версий 2.8 и 3.0 (ViPNet Coordinator, ViPNet Coordinator Failover, ViPNet Client) |
| Протоколы туннелирования | По технологии ViPNet (инкапсуляция любого IP-трафика приложений в IP #241 и UDP ) |
| Шифрование/ Аутентификация | Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит), Аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии симметричного распределения ключей ViPNet и уникального идентификатора |
| Производительность шифрования | UDP-, TCP-трафик - до 20 Мбит/с. |
| Инфраструктура ключей | Парные симметричные ключи шифрования, обеспечивающие гарантированно высокую стойкость шифрования. Симметричная ключевая структура не требует дополнительных открытых процедур синхронизации для формирования ключей, что повышает помехозащищенность системы, исключает задержки в обработке любых сетевых протоколов, обеспечивает мгновенную (по первому поступившему IP-пакету) организацию любых сетевых подключений других участников VPN. Автоматическое распределение симметричной ключевой информации при появлении в сети новых пользователей, задании в Центре управления сетью новых связей или удалении существующих связей, компрометации ключей или штатных процедурах смены ключевой информации. |
| Маршрутизация | - Статическая маршрутизация. - Прозрачность для NAT-устройств (для защищенного трафика). - Поддержка DHCP. - Помимо основных функций по туннелированию трафика между локальными сетями и с удаленным сетевым оборудованием, может выполнять функции сервера доступа для удаленных VPN-клиентов с ПО ViPNet Client. - Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-сессиях для исключения излишней фрагментации трафика, которая может возникать при передаче длинных пакетов. - Возможность работы при изменении собственных IP-адресов, IP-адресов NAT–устройств, возможность работы за устройствами с динамическими правилами NAT. - Возможность каскадирования в сегментированных сетях с целью разграничения доступа. - Возможность назначения виртуальных IP-адресов для любых удаленных узлов. - Функция динамического NAT для открытых пакетов (организация доступа рабочих станций или сетевого оборудования в открытую сеть/Интернет) |
| Фильтрация | - Пакетная фильтрация по IP-адресу источника и назначения (или по диапазону IP-адресов), номерам портов и типам протоколов, типам и кодам сообщений ICMP, направлению пакетов, клиенту или серверу в TCP -соединении. - Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение DoS-атак. - Поддержка режима открытых инициативных соединений (режим невидимости для внешних хостов). - Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика (функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-трафика (функция криптошлюза). - Антиспуфинг. |
| Настройка и управление | - Удаленная/локальная настройка через специализированную консоль ViPNet; - Удаленная настройка базовых параметров через ViPNet Administrator; - Поддержка SNMP trap для удаленного оповещения о событиях; - Удаленный запрос журнала IP-пакетов (через Windows-продукты ViPNet Coordinator и Client ); - Java-апплет мониторинга текущего состояния; - Ведение syslog на удаленном компьютере. |
| Поддержка QoS | IP TOS-мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов (IP #241 или UDP), то есть сохраняется классификации трафика для защищенных пакетов, приоритетная обработка голосового и видеотрафика. |
| Доступность и надежность | - Отсутствует понятие защищенных соединений, поэтому нет задержек в сетевых протоколах и их нарушений (любой IP-пакет обрабатывается сразу после получения). Нет потери защищенных соединений и необходимости их восстановления, как в технологии IPSec. - Специальная архитектура файловой системы предотвращает возможность порчи образа операционной системы и ПО ViPNet при сбоях по питанию. - Использование в кач-ве устройства хранения данных (ОС, ПО ViPNet и настроек) flash-диска с расширенным температурным диапазоном. - Безвентиляторное исполнение с использованием корпуса в кач-ве пассивного радиатора охлаждения. |
| Обновление ПО модуля | Централизованное удаленное обновление ПО ViPNet Coordinator Linux в модуле через ViPNet Administrator с контролем прохождения обновления |